📘 Ghid de utilizare și întreținere – Produse electrice Geeli

Scop:
Acest ghid are rolul de a asigura utilizarea în condiții optime și prelungirea duratei de viață a produselor Geeli.

🔋 Baterie și încărcare

- Încărcați produsul doar cu încărcătorul original furnizat.

- Evitați descărcarea completă a bateriei (încărcați la 20–30% nivel rămas).

- Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult decât durata recomandată.

- Depozitați bateria la temperaturi între 10°C și 25°C, în locuri uscate.

- În cazul depozitării pe termen lung, încărcați bateria la 2 saptamani.

- Atenție! Produsele dotate cu alarmă și telecomandă consumă curent și când nu sunt folosite → bateria se descarcă mai repede. În aceste cazuri, reîncărcarea trebuie făcută mai des (la 7–10 zile).

⚙️ Utilizare și exploatare

- Respectați limita de viteză și capacitatea maximă de încărcare specificată pentru fiecare model.

- Nu folosiți produsul pe terenuri necorespunzătoare sau în condiții extreme (apă adâncă, noroi excesiv).

- Evitați șocurile mecanice (lovituri puternice, căzături).

- Verificați periodic funcționalitatea frânelor și a luminilor.

- Nu transportați mai multe persoane sau obiecte decât este prevăzut în manual.

🛠️ Întreținere periodică

- Verificați presiunea anvelopelor săptămânal și aduceți-o la nivelul recomandat.

- Strângeți șuruburile și piulițele la fiecare 500 km sau lunar.

- Curățați produsul doar cu o cârpă umedă, fără jet de apă sub presiune.

- Lubrifiați piesele mobile conform instrucțiunilor (lanț, balamale, mecanisme).

- Efectuați reviziile în service-ul autorizat Geeli.

⚡ Siguranță

- Nu lăsați produsul la încărcat nesupravegheat perioade lungi.

- Nu utilizați produsul în caz de defecțiuni la frâne, direcție sau sistemul electric.

- Nu permiteți utilizarea produsului de către minori fără supraveghere.

- Respectați legislația rutieră în vigoare.

Recomandăm revizia produsului la fiecare 6 luni de utilizare în service-ul autorizat al Geeli Generation Electric